|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- |

ЭЛАР Комплекс по обеспыливанию книг (автомат)

ЭЛАР КО_АВТ

ЭЛАР Комплекс по обеспыливанию книг является Российской разработкой решения для автоматизации процесса  обеспыливания библиотечных фондов.

Комплекс позволяет предотвратить накопление пыли и других вредных элементов (микроорганизмов, спор грибков плесени и пр.), которые могли бы нанести ущерб состоянию книг, здоровью сотрудников и посетителей библиотек.

Корпус изготовлен из анодированного алюминия с пылеотталкивающими и звукопоглощающими панелями, а все комплектующие изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговременную работу при минимальном техническом обслуживании.

Рабочая зона Комплекса оснащена тремя вертикальными и двумя горизонтальными, вращающимися щётками из натурального конского ворса с антистатическими свойствами.

Мягкий, натуральный ворс щеток обеспечивает деликатную очистку книг с любым типом обложек.

Уникальные особенности пассиковых ремней протяжного и поворотного трактов обеспечивают минимальный контакт с книгой при оптимальной её фиксации, что полностью исключает негативное воздействие на книжные обложки.

Обеспыливание одной книги происходит за один цикл c использованием  встроенного в рабочий тракт механизма поворота очищаемого объекта на 90 градусов.

Поворотный механизм оснащен двумя оптическими датчиками и управляется отдельным контроллером, что делает работу комплекса максимально точной и надёжной.

Комплекс способен обрабатывать не менее 12 книг в минуту форматом 100х300х400 мм.

Панель управления Комплексом обеспечивает максимальную безопасность работы оператора путем применения автоматических средств экстренного отключения электропитания и системы визуальной сигнализации остановки конвейера.

Комплекс, при необходимости,  может быть легко перемещён в пределах помещений хранилища за счёт оснащения колесными опорами  с обрезиненным ободом, стопором и углом вращения на 360 градусов.

Система поглощения пыли снабжена высокопроизводительной вакуумобразующей установкой с пылеулавливающим микрофильтром HEPA (уровень фильтрации микрочастиц не менее 99,99 %) исключающей попадание удаляемой пыли обратно в книгохранилище.

| Характеристики ЭЛАР-Комплекса по обеспыливанию книг (автомат) ЭЛАР КО_АВТ |  |
| --- | --- |
| Максимальный размер единицы хранения (ВхШхД) | 100х300х400 мм |
| Минимальный размер единицы хранения (ВхШхД) | 10х100х180 мм |
| Габаритные размеры (ВхШхД) | 1150х750х2250 мм |
| Вес (не более) | 200 кг |
| Производительность* | 12 ед.хр. в минуту |
| Электропитание | 220В / 50 Гц |
| Характеристики системы поглощения пыли |  |
| Мощность | 1,5 кВт / 2,0 HP |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Защита | IP 55 |
| Поток воздуха | 208 м3/час |
| Разряжение на входном патрубке | 240 мбар |
| Площадь HEPA фильтра | 4250 кв.см |
| Степень фильтрации | не менее 99,99 % |
| Вместимость бака | 5 л |
| Шум | 60 дб |
| Размеры (ДхШхВ) | 71 x 42 x 90.5 см |
| Вес | 73 кг |
| Комплекс может комплектоваться дополнительным набором сменных щеток из натурального конского волоса с антистатическим эффектом, а также дополнительным комплектом микрофильтров и транспортировочных ремней |  |

*) для книг максимального размера

Оставляем за собой право на внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления

Корпорация «Электронный архив»

Тел.: (495)792-31-31	Факс: (495) 251-36-03
E-mail: info@elar.ru	 Web-сайт: www.elar.ru