|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- |

ЭЛАР Комплекс по обеспыливанию старинных книг (ручной)

ЭЛАР КО_РЧН

ЭЛАР Комплекс по обеспыливанию старинных книг является Российской разработкой решения по бережному обеспыливанию библиотечных фондов.

Комплекс позволяет предотвратить накопление пыли и других вредных элементов (микроорганизмов, спор грибков плесени и пр.), которые могли бы нанести ущерб состоянию документов, здоровью сотрудников и посетителей библиотек.

Корпус Комплекса изготовлен из анодированного алюминия с пылеотталкивающими и звукопоглощающими панелями, а все комплектующие изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговременную работу при минимальном техническом обслуживании.

Рабочая зона Комплекса оснащена горизонтальной перфорированной столешницей из алюминия. Обеспыливание изданий происходит в вакуумной камере Комплекса при помощи специальных кистей с натуральным мягким ворсом. Камера оснащена защитой для рук от пыли. Отвод пыли и прочих частиц производится с помощью внешней вакуум образующей установки через многоступенчатый фильтр.

Обеспыливание одной единицы хранения проводится в ручном режиме, производительность зависит от формата, степени запыленности издания и навыка оператора.

Панель управления Комплексом обеспечивает максимальную безопасность работы оператора путем применения автоматических средств экстренного отключения электропитания.

Комплекс может быть легко перемещаем в пределах помещений хранилища т к имеет колесные опоры с обрезиненным ободом, стопором и углом вращения 360 градусов.

Система поглощения пыли снабжена высокопроизводительной вакуумобразующей установкой с пылеулавливающим микрофильтром HEPA (уровень фильтрации микрочастиц не менее 99,99 %) исключающей попадание удаляемой пыли обратно в книгохранилище.

| Характеристики ЭЛАР Комплекса по обеспыливанию книг (ручной) ЭЛАР КО_РЧН |  |
| --- | --- |
| Максимальный размер единицы хранения (ГхШхВ) | 600 х 600 х 300 мм |
| Габаритные размеры (ГхШхВ) | 750 х 1050 х 1610 мм |
| Вес | 60 кг |
| Электропитание | 220 В / 50 Гц |
| Характеристики системы поглощения пыли |  |
| Мощность | 1,5 кВт / 2,0 HP |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Защита | IP 55 |
| Поток воздуха | 208 м3/час |
| Разряжение на входном патрубке | 240 мбар |
| Площадь HEPA фильтра | 4250 кв.см |
| Степень фильтрации | не менее 99,99 % |
| Вместимость бака | 5 л |
| Шум | 60 дб |
| Размеры (ДхШхВ) | 71 x 42 x 90.5 см |
| Вес | 73 кг |

*Оставляем за собой право на внесение изменений в технические характеристики без предварительного уведомления

Корпорация «Электронный архив»

Тел.: (495)792-31-31	Факс: (495) 251-36-03
E-mail: info@elar.ru	 Web-сайт: www.elar.ru