|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- |

ЭЛАР Комплекс по обеспыливанию архивных дел и книг (полуавтомат) ЭЛАР КО_ПАВТ

ЭЛАР-Комплекс по обеспыливанию архивных дел и книг является Российской разработкой решения по полуавтоматическому обеспыливанию архивных и библиотечных фондов.

Комплекс позволяет предотвратить накопление пыли и других вредных элементов (микроорганизмов, спор грибков плесени и пр.), которые могли бы нанести ущерб состоянию документов, здоровью сотрудников и посетителей архивов и библиотек.

Корпус комплекса изготовлен из анодированного алюминия с пылеотталкивающими и звукопоглощающими панелями, а все комплектующие изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих долговременную работу при минимальном техническом обслуживании.

Рабочая зона Комплекса оснащена одной горизонтальной и двумя вертикальными, вращающимися щётками из натурального конского ворса с антистатическими свойствами.

Мягкий, натуральный ворс щеток обеспечивает деликатную очистку документов с любым типом обложек.

Уникальные особенности пассиковых ремней протяжного тракта обеспечивают минимальный контакт с документом при оптимальной его фиксации, что полностью исключает негативное воздействие на обложки.

Обеспыливание одной единицы хранения с трех сторон одновременно происходит за один цикл, полное обеспыливание происходит за два цикла.

Комплекс способен обрабатывать не менее 6 книг в минуту форматом 400х400х210 мм.

Панель управления Комплексом обеспечивает максимальную безопасность работы оператора путем применения автоматических средств экстренного отключения электропитания и системы визуальной сигнализации остановки конвейера.

Комплекс может быть легко перемещаем в пределах помещений хранилища т к имеет колесные опоры с обрезиненным ободом, стопором и углом вращения 360 градусов.

Система поглощения пыли снабжена высокопроизводительной вакуумобразующей установкой с пылеулавливающим микрофильтром HEPA (уровень фильтрации микрочастиц не менее 99,99 %) исключающей попадание удаляемой пыли обратно в книгохранилище.

| Характеристики ЭЛАР-Комплекса по обеспыливанию книг (полуавтомат) ЭЛАР КО_ПАВТ |  |
| --- | --- |
| Максимальный размер единицы хранения (ДхШхВ) | 600 х 400 х 210 мм |
| Габаритные размеры (по каркасу, ДхШхВ) * | 770 х 590 х 1120 мм |
| Вес (не более) | 150 кг |
| Производительность ** | 6 ед.хр. в минуту |
| Электропитание | 220В / 50 Гц |
| Характеристики системы поглощения пыли |  |
| Мощность | 1,5 кВт / 2,0 HP |
| Напряжение | 220 В / 50 Гц |
| Защита | IP 55 |
| Поток воздуха | 208 м3/час |
| Разряжение на входном патрубке | 240 мбар |
| Площадь HEPA фильтра | 4250 кв.см |
| Степень фильтрации | не менее 99,99 % |
| Вместимость бака | 5 л |
| Шум | 60 дб |
| Размеры (ДхШхВ) | 71 x 42 x 90.5 см |
| Вес | 73 кг |
| Комплекс может комплектоваться дополнительным набором сменных щеток из натурального конского волоса с антистатическим эффектом, а также дополнительным комплектом микрофильтров и транспортировочных ремней |  |

*)  габаритная ширина при установленных роликовых досках составляет 1600 мм

**) для  книг (единиц хранения) длиной 400 мм

Оставляем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, не ухудшающие потребительские свойства изделия,  без предварительного уведомления

Корпорация «Электронный архив»

Тел.: (495)792-31-31	Факс: (495) 251-36-03
E-mail: info@elar.ru	 Web-сайт: www.elar.ru